FLY-1型 风量仪

一、 概述：

FLY-1型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测，产生平均风量（m3/h）具有正确、快速、简便的特点，广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定，从而对集中空调的风量实施综合管理及温度、湿度、洁净度等参数的自动控制。为了方便客户现场检测工作，我们专门配备了移动式支架，最高可升高2.2m,（含风量仪本体0.9m）,整体可升至3.1m。FBL型风量仪可以进行送风口和回风口的测量，为测试带来便利。本厂根据国外同类产品的先进技术，在国内率先推出该产品的生产，并获得国家专利。每一台FLY型风量仪的出厂都通过严格的0.5级标准风洞标定装置进行多点风量校正，为用户直接测定风量提供可靠的保证

二、技术参数：

	型号
	FLY-1型风量仪

	基本功能
	液晶显示，配有蓝牙打印机，

	
	内置式电池可持续工作达30小时，

	
	并在断电后不丢失数据（4H内）。

	测量范围
	100～3500m3/h

	相对误差
	满量程±5%F.S

	自身阻力
	≤5Pa

	自动储存
	1000个风口的风量值


[image: image1.png]


三、使用环境条件：

1、温    度：5～35℃
2、相对湿度：15%～ 70%RH

3、严禁测量腐蚀性气体

四、标准配件：

1、风罩：570×570 (mm) 830×830 (mm)

2、7.2V电池及充电器    

3、外置蓝牙打印机
4、可调式托架

